ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

ИСПЫТАНИЯ НА ТОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 25338—91

Издание официальное

БЗ 1-91/64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 674.05:006.354	Группа Г52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ стандарт СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

Испытания на точность и жесткость
Общие требования

ГОСТ

25338—91

Woodworking equipment.

Accuracy and rigidity test.

General requirements

О КП 38 3000

Дата введения 01 07.92

Настоящий стандарт распространяется на деревообрабатываю-
щее оборудование: станки, машины, устройства (далее — станки)
и устанавливает общие требования к испытаниям станков па точ-
ность и жесткость и методам их измерений.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, за
исключением приложения.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Проверка станка на точность (жесткость) входит в состав
приемочных, приемосдаточных и периодических испытаний.

Испытанию на точность при приемосдаточных испытаниях дол-
жен подвергаться каждый изготовленный станок и каждый ста-
нок, прошедший средний и капитальный ремонты.

Нормы точности станка после среднего и капитального ремон-
тов должны соответствовать требованиям нормативно-технической
документации, действовавшей на момент изготовления станка.

Конкретные условия испытаний (периодичность, выборка и т. п.)
устанавливаются в технических условиях на станок или заменяю-
щих их технических документах.

  - Проверку станка на точность (жесткость) следует прово-
дить после его сборки и испытаний на холостом ходу и в работе в
соответствии с техническими условиями на станок.

Допускается проводить испытание на точность отдельных со-
ставных частей и узлов, влияющих на точность работы станка, в

Издание официальное

(6) Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

процессе изготовления или сборки в том случае, когда они не мо-
гут быть проведены на собранном станке,

В технических условиях или заменяющих их технических до-
кументах на станки конкретных видов допускается указывать про-
верки на точность, выполняемые в процессе сборки до испытаний
на холостом ходу и под нагрузкой.

Показатели точности (жесткости) отдельных испытываемых со-
ставных частей и узлов станка следует устанавливать в стандар-
тах на нормы точности (жесткости) конкретных видов станков,
технических условиях на станок или заменяющих их технических
документах,

  - Установку станка перед испытанием на точность, выверку
станка по уровню и затяжку фундаментных болтов следует прово-
дить в соответствии с эксплуатационными документами на станок.
Допускается в технических условиях или заменяющих их техни-
ческих документах на конкретные станки указывать достаточность
их установки на испытательный стенд.

  - Допуск на установку станка по уровню в горизонтальной
плоскости не должен превышать 0,2 мм на 1000 мм, если в стан-
дартах на нормы точности конкретных видов станков, технических
условиях или эксплуатационных документах на станок не установ-
лены другие требования.

  - Перед испытанием станка на точность должна быть про-
ведена необходимая регулировка. Во время испытания станка не
допускаются никакие регулировки, кроме установленных в эксплу-
атационных документах на станок.

  - Не допускается разборка станков в процессе проведения
испытания.

Допускается снятие защитных съемных ограждений, оправок,
люнетов и других съемных принадлежностей, если это не влияет
на точность работы станка.

  - Испытание станков на точность в работе следует прово-
дить путем обработки образцов-изделий. Размеры, формы и тре-
бования к поверхностям обрабатываемых образцов-изделий долж-
ны соответствовать стандартам на нормы точности конкретных ви-
дов станков и (или) техническим условиям.

  - Станки, транспортируемые в разобранном виде, следует ис-
пытывать на точность (жесткость) у потребителя после их оконча-
тельной сборки, выверки и регулировки.

  - Требования по технике безопасности при проведении испы-
таний должны соответствовать ГОСТ 12.2.026.

- ОБЪЕМ ИСПЫТАНИЙ

  - При испытании станков следует проверять:

точность баз для установки заготовки и инструмента;

точность траекторий перемещений рабочих органов станка, не-
сущих заготовку и инструмент;

точность расположения осей вращения и направлений прямо-
линейных перемещений рабочих органов станка, несущих заготов-
ку и инструмент, относительно друг друга и относительно баз;

точность взаимосвязанных относительных линейных и угловых
перемещений рабочих органов станка, несущих заготовку и инст-
румент;

точность делительных и установочных перемещений рабочих ор-
ганов станка;

точность координатных перемещений (позиционирования) ра-
бочих органов станка, несущих заготовку и инструмент;

стабильность параметров (точность подвода на жесткий упор,
точность подвода в заданную позицию и другие) при многократ-
ном повторении проверки;

точность геометрических форм и расположение обработанных
поверхностей образцов-изделий;

шероховатость обработанных поверхностей образцов-изделий;

изменение взаиморасположения инструмента и заготовки под
действием нагружающей силы (показатель жесткости).

  - Объем испытаний следует устанавливать в стандартах на
нормы точности конкретных видов станков, технических условиях
на станок или заменяющих их технических документах, разрабо-
танных в соответствии с ГОСТ 2.601.

  - В процессе испытания станка последовательность проведе-
ния проверок допускается изменять, но при этом рекомендуется
вначале проверять поверхности и перемещения, которые служат
базой для проведения последующих проверок.

  - Точность изготовления, взаиморасположения, перемещения
и соотношения движений рабочих органов, несущих заготовку и
инструмент, должна проверяться с помощью приборов, приспособ-
лений и оправок, установленных непосредственно на собранном
станке или рядом со станком.

- ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ПРОВЕРКИ

  - Методы проверки и средства измерения должны соответст-
вовать требованиям настоящего стандарта и стандартам на нормы
точности и жесткости конкретных видов станков и техническим
условиям.

Допускается применение методов проверки и средств измере-
ния, отличающихся от указанных в стандартах на нормы точно-
сти станков, при условии обеспечения выполнения требуемой точ-
ности (жесткости) измерения и достоверности определения прове-
ряемых параметров точности.

  - При возникновении разногласий в оценке норм точности
(жесткости) должны применяться методы, указанные как пред*
почтительные в стандартах на нормы точности (жесткости) для
конкретных видов станков.

  - Средства измерения, применяемые для проверки точности
и жесткости станков, должны быть поверены.

  - Расположение контрольных частей оправок должно обес-
печивать возможность измерения отклонения на длинах, к кото-
рым отнесены допуски.

Размеры контрольных частей оправок указаны в приложении.

  - При установке в горизонтальной плоскости контрольной
линейки на две плоскопараллельные концевые меры длины (плит-
ки) одинаковой высоты их расстояние от концов линейки должно
быть примерно 2/о длины линейки.

  - Для проведения проверок точности расположения прове-
ряемых элементов в стандартах на нормы точности (жесткости)
конкретных видов станков должны быть однозначно указаны базы
измерений.

  - При определении точности положения или направления
движения рабочего органа относительно поверхности с недостаточ-
ной точностью формы измерения следует проводить от вспомо-
гательной поверхности в виде поверочной плиты или линейки, кон-
трольной оправки, располагаемых на проверяемых поверхностях,
или параллельно им.

  - С целью исключения из результатов измерений отклонений
формы и расположения рабочих поверхностей средств измерения
(например отклонения от прямолинейности и параллельности ра-
бочих поверхностей поверочной линейки или образующих кон-
трольной оправки, отклонения измерительного средства перпенди-
кулярности и т. п.) допускается проводить измерения таким об-
разом, чтобы указанные отклонения были компенсированы.

  - При испытании станка на точность требуемые перемещения
отдельных узлов и элементов должны осуществляться вручную
или механически на скоростях, предусмотренных в соответствую-
щей нормативно-технической документации станка.

Радиальное биение должно измеряться те менее чем в двух
взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось вра-
щения.

При измерении радиального биения отверстия шпинделя у тор-
ца расстояние от торца шпинделя до измерительного наконечника
показывающего измерительного прибора должно быть минималь-
ным.

Торцовое биение должно измеряться не менее чем в двух вза-
имно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось враще-
ния, в диаметрально противоположных положениях измерительно-

го прибора, установленного на возможно большем расстоянии от
оси вращения перпендикулярно проверяемой поверхности.

ЗЛО. При проверке жесткости к частям станка, несущим ин-
струмент и заготовку, прилагается плавно возрастающая до задан-
ного предела нагрузка и одновременно измеряется относительное
перемещение этих частей. При этом, в целях учета величины ра-
бочих зазоров, т. е. качества регулировки станков, измерение про-
водится при первичном нагружении.

В качестве устройств для нагружения должны быть использо-
ваны специальные нагружающие устройства или механизмы стан-
ка, а для измерения нагрузок и перемещений должны применяться
средства измерения (рабочие динамометры, индикаторы, уровни
и т. д.) требуемой точности.

Условия испытаний, регламентированные в стандартах на нор-
мы жесткости, должны приближаться к условиям нагружения при
типовом виде обработки.

В стандартах на нормы жесткости станков должны быть ука-
заны условия проверки и в том числе:

схемы положения узлов, деталей станков в процессе проверки;

направления и величины нагружающих сил и точки их прило-
жения;

направления и точки, в которых должны измеряться перемеще-
ния;

способы создания нагружающих сил и средств их измерения;

способы и средства измерения перемещений.

3.11. Общая погрешность методов измерения точности и жест-
кости от допускаемых отклонений измеряемой величины не долж-
на превышать 20%.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ СТАНКА

  - Допуски по проверкам точности станка должны устанавли-
ваться по направлениям, оказывающим наибольшее влияние на
точность обработки.

  - В стандартах на нормы точности конкретных видов стан-
ков следует указывать величину допуска, а при необходимости —
и ее направленность, если она оказывает влияние на точность ра-
боты станка.

  - При установлении допуска величина предельного откло-
нения должна быть отнесена к длине 1000 или 100 мм и только в
обоснованных случаях — к другой заданной длине.

При указании в одной проверке разных допусков параметра
точности для различных длин измерения допуск, назначенный на
меньшую длину (местный допуск), распространяется на любой
участок длины измерения.

Допускается пересчет допусков при изменении длины измере-
ния по ГОСТ 25346.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ОПРАВОК

| Длина контрольной части оправки | Консольная оправка |  | Центровая оправка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Наружный дийметр | Внутренний диаметр |
| 75 | 12 |  |  |  |
| 150 | 25 | — | 25, 40 | — |
| 200 | 32 | 23 | 32; 40 | — |
| 300 | 40 ; | 30* | 40 | -—. |
| 500 | 63 | 44* | 63 | 50 |
|  | 80 | 60* | — | — |
| 1000 | — | — | 80 | 61 |
| 1600 |  |  | 125 | 105 |

* Средний диаметр отверстия.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроитель*
ной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

С. М. Хасдан, И. К. Черкасов, Ф. А. Яблонская

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 14.03.91 № 257

- Срок первой проверки — 1997 г., периодичность проверки —

5 лет

- Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3126—81

- ВЗАМЕН ГОСТ 25338—82 и ГОСТ 7035—75 (кроме части ме-
таллорежущих станков)

- ссылочные Нормативно-технические докумен-
ты

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2.601—68 | 2.2 |
| ГОСТ 12.2.026.0-77 | 1.9 |
| ГОСТ 25346—89 | 4.3 |

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 28.04.91 Подп. в печ. 07.05 91 0,5 уел. п л. 0,5 уел кр.-огт. 0,42 уч.-изд л*
Тир. 6000	Цена 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 254