Приказ Минтруда России от 23.09.2020 N 644н "Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61950)

- XCVI. Требования охраны труда при производстве мебели

1294. Участки изготовления декоративной пленки должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

1295. Подача рулонов бумаги на пропиточную линию, приготовление и подача пропиточного материала и съем рулонов пленки должны быть механизированы.

Запрещается заправлять оборвавшуюся бумагу на ходу пропиточного агрегата.

1296. При нанесении текстуры методом глубокой печати, пропитке бумаги, перемотке пленки и вырезке дефектов, поперечной и продольной резке пленки, размотке и намотке рулонов, распаковке и упаковке рулонов бумаги и пленки должны применяться средства защиты от статического электричества.

1297. При раскрое рулонных облицовочных материалов рулон должен быть укреплен на раскате и на намоточном валу.

1298. Для чистки пропиточной ванны необходимо применять инструмент из цветного металла. При чистке и промывке пропиточной ванны обязательно применение СИЗ рук.

Сточные воды, образующиеся в результате промывки пропиточной ванны, перед сбросом в систему канализации должны пройти очистку.

1299. Хранение декоративной пленки должно осуществляться в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

1300. При ручной резке шпона шириной менее 75 мм необходимо пользоваться шаблоном.

1301. Передавать пачки шпона для вторичного реза через просвет между гильотинными ножницами запрещается.

1302. Для уборки отходов от гильотинных ножниц необходимо пользоваться специальными приспособлениями.

1303. Ребросклеивающие станки должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

1304. Подача готового клея к рабочим местам должна быть механизирована. Допускается ручная подача клея к рабочим местам при расходе его в смену не более 150 кг.

Транспортировать клей разрешается только в закрытой таре.

1305. Емкости и мерники должны иметь четкие надписи с обозначением находящихся в них химических веществ.

1306. Нанесение клея на щитовые элементы мебели должно производиться механизированным способом с помощью клеенаносящих устройств.

1307. Для очистки и мытья клеенаносящих устройств необходимо использовать горячую воду и щетки с длинными рукоятками.

1308. Тару, рабочие емкости необходимо очищать и мыть на специально выделенном участке, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

1309. Пусковые устройства прессового оборудования должны быть сблокированы с местной вытяжной вентиляцией.

1310. Загрузка плит в однопролетные и многопролетные прессы и их выгрузка должны быть механизированы.

При ручной выгрузке плит из пресса необходимо пользоваться специальными выталкивателями.

1311. Стопы щитов после облицовывания необходимо размещать на участках, оборудованных вытяжной вентиляцией.

1312. Металлические прокладки после прессования в многопролетных прессах должны быть охлаждены.

1313. Емкости плавления клеев - расплавов на линиях облицовывания кромок должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

1314. Приводные звездочки и цепи роликового конвейера линии облицовывания кромок должны быть ограждены.

1315. Конструкция установки нагрева в поле токов высокой частоты (далее - ТВЧ) должна предусматривать ограждение рабочей зоны со всех сторон специальным экраном. Экранирование должно обеспечивать свободный доступ к рабочей зоне в то время, когда работа на установке не выполняется.

1316. Генератор ТВЧ должен иметь блокировку, исключающую возможность его включения при открытом экране. Пол около генератора ТВЧ со стороны управления и около прессов должен иметь диэлектрическое покрытие.

1317. Генератор ТВЧ необходимо размещать в обособленном помещении, где нет оборудования, связанного с работой генератора, или оснащать средствами защиты от электромагнитного излучения.

1318. Оборудование для склеивания деталей с нагревом ТВЧ должно быть оснащено местной вытяжной вентиляцией.

1319. Подача лакокрасочных материалов к рабочим местам должна быть механизирована.

1320. Лаконаливные машины должны быть оборудованы верхним, нижним и боковыми отсосами, сблокированными с системой подачи лакокрасочных материалов.

1321. Лаконаливные машины должны иметь средства защиты от статического электричества.

Бачки лаконаливных машин с рабочими составами должны быть плотно закрыты.

1322. Поочередная работа нитроцеллюлозными и полиэфирными лаками на одной лаконаливной машине запрещается.

1323. Место работника, выполняющего работы с пистолетом-распылителем, должно находиться вне кабины для пневматического распыления лакокрасочных материалов (у открытого проема кабины) напротив гидрофильтра.

Пистолет-распылитель должен быть заземлен.

1324. Электрические пусковые устройства должны размещаться вне кабины для пневматического распыления лакокрасочных материалов (далее - кабина).

1325. Заливать лакокрасочный материал в нагнетательный бачок необходимо после снятия давления в бачке.

1326. Поочередная работа в кабинах с лакокрасочными материалами различных химических составов запрещается.

1327. Ванны гидрофильтров и фильтры-сепараторы кабин должны ежемесячно очищаться.

1328. Для открывания тары с лакокрасочными материалами и чистки внутренних стенок кабин необходимо пользоваться неискрообразующим инструментом, изготовленным из цветного металла.

1329. Конвейер электроокрасочной камеры (далее - камера) должен иметь укрытие со встроенными вытяжными системами, обеспечивающими удаление вредных паров и газообразных веществ.

1330. Двери камеры должны быть снабжены блокировками, препятствующими открыванию дверей при включенном высоковольтном выпрямительном устройстве и включению его при открытых дверях камеры.

1331. Расстояние от ограждения камеры до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно быть не менее 0,8 м, от дисковых распылителей - не менее 1,5 м.

1332. Лаконаносящие устройства и другое оборудование камеры должны очищаться механизированным способом.

1333. Электростатические распылители необходимо промывать не реже 2 раз в смену.

1334. При ручной отделке изделий методом окунания необходимо применять приспособления, исключающие соприкосновение рук работающих с лакокрасочными материалами.

1335. Ванны для окунания изделий должны быть оснащены укрытиями с местной вытяжной вентиляций.

1336. Сушка изделий после отделки окунанием должна осуществляться в сушильных камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

1337. Емкости с лакокрасочными материалами должны быть закрыты крышками.

1338. На автоматизированных линиях нанесения лакокрасочных покрытий приводные звездочки и цепные передачи должны быть ограждены.

Запрещается работать без защитных кожухов, с открытыми или поднятыми защитными панелями и экранами.

1339. При загрузке щитов на линии нанесения лакокрасочных покрытий необходимо применять питатели.

1340. Линии нанесения лакокрасочных покрытий должны быть оснащены приспособлениями, предотвращающими образование зарядов статического электричества.

1341. Линии шлифования и полирования лакокрасочных покрытий должны быть оборудованы установками пылеулавливания, сблокированными с пусковыми устройствами линии.

1342. При работе на полировальных станках необходимо использовать приспособления для закрепления изделий.

1343. Нанесение лакокрасочных материалов на изделия вручную при облагораживании лаковых покрытий допускается на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией.

1344. При выполнении операций на линиях шлифования и полирования, шлифовальных и полировальных станках должна быть обеспечена защита от статического электричества.

1345. В отделениях шлифования должна проводиться ежесменная влажная уборка пола.